附件3

CAAPP团体标准《畜类屠宰企业实验室基本规范》编制说明

一、制定标准任务来源

《畜类屠宰企业实验室基本规范》的标准研制任务来源于浙江华才检测技术有限公司关于畜类屠宰企业实验室管理的研究，由浙江华才检测技术有限公司向中国畜产品加工研究会提出申请。

二、制定标准的背景和意义

近年来，随着我国居民人均可支配收入持续增长和生活水平显著提高，居民消费升级成为必然趋势。肉类及加工品是我国城乡居民的生活必需品，消费升级使得高蛋白、低脂肪、低胆固醇的牛羊肉食品受到更多消费者的关注和喜爱。畜肉品在人们日常食品消费中占据了重要地位。畜类动物内脏也因其味道独特、鲜美，在中国人的日常饮食中占据了独特的地位。

目前我国对畜类实行“定点屠宰，集中检疫，冷链运输，品牌化经营”的屠宰产业模式，屠宰企业作为畜肉产品的源关头，在养殖和市场之间起着承上启下的重要作用，建设畜类屠宰企业实验室意义重大。畜类屠宰企业产品主要为鲜肉与动物内脏两大类，实验室检验工作是开展畜肉品质检验的重要依托，也是确保畜肉质量的重中之重。依据中华人民共和国国务院令《生猪屠宰管理条例》的相关规定，屠宰企业应当开展感官、水分、禁用药物、挥发性盐基氮、非洲猪瘟等检验，同时，2019年农业农村部发布关于加强生猪屠宰监管的通知，要求屠宰企业提升检测能力，维护畜肉产品质量安全。

目前仅有SB/T 10918-2012《屠宰企业实验室建设规范》（目前此标准已被SB/T 10918-2012所代替，但找到的文本仍为SB/T 10918-2012）对屠宰企业实验室进行了相关规定，此标准规定了屠宰企业实验室的基本要求、检测能力、设施设备、人员、管理要求，其中检测能力要求主要为感官和理化检验的要求，但通过团队调研发现，在畜类屠宰企业中，微生物、非洲猪瘟、禁用药物的检测也是十分有必要的，但是相关标准并未进行更新。因此，本标准在SB/T 10918-2012的基础上，对框架及内容有增补，拟为畜类屠宰企业实验室建立起到积极作用

表1 SB/T10918-2012 与本标准检测能力要求内容对比

| SB/T -2012《屠宰企业实验室建设规范》 | 感官检验 | 本标准《畜类屠宰企业实验室基本规范》 | 感官检验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 理化检验 |  | 理化检验 |
|  |  |  | 微生物检测 |
|  |  |  | 非洲猪瘟检测 |
|  |  |  | 禁用药物检测 |

目前适用于我国肉类实验室的相关标准主要有GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》、RB/T 215-2017《检验检测机构资质认证能力评价 食品检验机构要求》、GB/T 22278-2008 良好实验室规范原则这类适用于第三方实验室的基础标准，而适用于畜类屠宰企业实验室的标准较为缺乏，仅有SB/T 10918-2012《屠宰企业实验室建设规范》一个标准，此外，国内暂时没有关于动物内脏实验室的相关标准，因此畜类屠宰企业实验室标准化工作迫在眉睫。

屠宰企业每天屠宰量很大，无论单靠各级主管部门，还是第三方检验检测机构都难以完成。因此一个畜类屠宰企业要保证屠宰后鲜肉和动物内脏的质量安全,必须建立起规范的检验检测实验室进行日常的监控和抽查，才能保证企业产品质量切实做到保证。

通过标准化实验室检验检测，不仅可以与宰前、宰后检疫形成有效的补充，还可以更有效地防范人畜共患病和动物疫病，防止食品致病微生物污染；通过对鲜肉水分、禁用药物的检测，将更有效地确保肉类食品安全，控制诸多影响肉类食品安全的风险因素，在构建国家食品安全防控体系中能够发挥越来越重要的作用。

- 标准制定工作情况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制定单位：浙江华才检测技术有限公司

3.1.2  本标准参与起草单位：中国计量大学、广东温氏佳润肉食品有限公司、广东温氏佳润食品有限公司、浙江农林大学。

3.1.3  本标准起草人为：廖杰、赵丽燕、符小燕、杨慧娟、曹广添、邱咸、陈云、杨彩梅、李芳雯、黄光建、黄金晶、赵益丽、斯中发、孙能惠、罗肖、许珍铭、赵婷睿、曲育萍。

3.2  主要工作过程

包括标准技术内容的确定、标准起草、标准编制、标准征求意见、标准会议征求意见、标准审定等工作过程情况。

（1）2022年3月-2022年4月

对畜类屠宰企业实验室建设现状进行充分调研，征求相关专家的意见，讨论标准制定中的有关事宜。向监管部门、行业、高等院校、研究院所等征询本标准制定的意见和建议。

（2）2022年5月

查阅文献报道，比对国内相关法律，法规和标准，召开标准制定工作组研讨会，分析并提出标准制定意见，确定制定方案。

（3）2022年6月-2022年7月

开展生产单位现场调查。针对畜类屠宰企业实验室基本规范等进行梳理汇总，确定标准的主要内容，形成标准草案。

（4）2022年8月

召开标准制定工作组讨论会，分析采纳行业建议，结合相关法律、法规和标准要求，形成标准征求意见稿。

（5）2022年9月

向行业、研究机构、院校等多方征求意见。

（6）2022年10月-2022年11月

召开专家评审会，形成报批稿。

四、标准编制原则及确定依据

4.1 编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、一致性、规范性”的原则，本标准主要参照屠宰企业实验室相关的国家标准、行业标准及团体标准，通过对屠宰企业实验室的规范，进一步细化完善畜类屠宰企业实验室的管理要求、检验检测工作，帮助规范并提升畜类屠宰企业实验室的检测能力，以标准化工作推动屠宰检测行业的有序发展，为鲜肉和动物内脏的食品安全提供标准保障。

4.2主要内容的确定依据

包括主要技术内容及技术参数确定的标准、文献及资料详细情况。

- GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

- RB/T 215-2017 检验检测机构资质认定能力评价 食品检验机构要求

- SB/T 10918-2012 屠宰企业实验室建设规范

五、标准的结构

包括标准结构依据及文本结构说明。

1  范围

本部分规定了本标准的主要内容以及本标准适用的范围。

2  规范性引用文件

本部分列举了编写本标准时引用的规范性引用文件。

3  术语和定义

本部分对本标准涉及的专业术语进行了定义。

4  基本要求

本部分对实验室的基础设施、实验室分区、安全防护与应急制度三个内容作出了相关要求。

5  检测能力要求

本部分对畜类屠宰企业实验室的检测能力作出了相关规定，主要包括感官、理化、微生物、非洲猪瘟、禁用药物的检验。

6  样品及试剂要求

本部分对实验室检测涉及的样品与试剂进行了相关规定，包括样品的一般要求、保存、留样、复检、处置要求以及试剂需要满足检测需要的相关要求。

7  人员要求

本部分对于实验室检测人员作出了相关要求。

8  仪器设备要求

本部分对实验室所需的设备作出了详细规定，包括检测设备要求以及设备维护要求。

9  管理要求

本部分主要为实验室管理要求的相关规定。

附录表A.1（规范性） 鲜肉感官检测表

附录表A.2（规范性） 动物内脏感官检测表

附录表A.3（规范性） 水分限量表

附录表A.4（规范性） 挥发性盐基氮限量表

附录表A.5（规范性） 禁用药物检测表

附录表B.1（资料性） 食品动物禁用兽药目录

附录表B.2（资料性） 动物源性食品中克伦特罗、莱特多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法KJ201706

附录表B.3（资料性） 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测 胶体金免疫层析法KJ201906

六、主要技术内容的说明

包括相关技术指标和技术参数确定的实验数据和统计分析结果。

本标准的技术内容包含畜类屠宰企业实验室基本规范中的范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、检测能力要求、样品及试剂要求、人员要求、仪器设备要求、管理要求。

| 本文件条文 | 参照的相关标准内容 | 修改理由 |
| --- | --- | --- |
| 4.1基础设施 4.1.1应具有固定的能满足实验室实际需求的实验台。 4.1.2应有供安全存放待处理废弃物的场所。 4.1.3应具备完善的用水、用电和供气设施。 | 参照标准NY/T 3402-2018《屠宰企业实验室建设规范》 5 基本要求 5.1应具有独立固定的检测区域与办公地点。 5.2应具备完善的水、电设施 | - 实验室内的操作主要在实验台，实验室应当有相应的实验台，满足开展实验项目的需要； - 检测活动产生的废弃物大多都属于对环境有害的物质，实验室应当设有存放这类废弃物的场所，避免对环境造成污染； - 实验室除水、电设施外，还应设有完善的供气设施，满足实验室需要。 |
| 4.2 实验室分区 4.2.1 应具有独立、固定的空间，不同的功能区齐全，或者具备有效的措施保证相互隔离、互补干扰。 4.2.2 应具备安全开展检测工作所需的空间，包括仪器设备摆放、称量、样品处理等空间，保持适当的温度和采光。 | 无，本部分为新增内容。 | - 4.2 实验室分区为新增内容，强调了实验室各不同功能区之间的划分和区别。 - 也重在说明较低级的畜类屠宰企业实验室各功能区隔离的重要性，通过有效隔离以获得更精准的检测数据。 |
| 4.3 安全防护与应急制度 4.3.1 应制定实验室安全防护（防火、防盗、人员防护、生物安全防护、试剂、危险品等）相关制度,专人负责设备及人身的安全。 4.3.2 实验室应根据可能出现的事故，建立健全预警和应急机制，有效预防、及时控制和妥善处置实验室突发安全事件。 | 参照SB/T 10918-2012 屠宰企业实验室建设规范 5.4 应制定实验室安全防护（防火、防盗、人员防护、危险品管理等）相关制度。 5.5 实验室应根据可能出现的事故，制定相应的应急处理预案。 | - （1）4.3 安全防护与应急是整合修改了SB/T 10918-2012中5.4、5.5部分，将二者合并到一个模块内，是在进一步强调实验室内安全应急的重要性。 - （2）4.3.1是对SB/T 10918-2012中5.4部分进行修改采用，使其内容更加细致。原条文中实验室安全防护涉及内容较少，本标准根据其内容新增添了生物安全防护、试剂管理部分，更加有效具体的规定了实验室安全防护内容。 - （3）4.3.2在基本内容上与SB/T 10918-2012中5.5相符合，但SB/T 10918-2012的5.5中仅说明了“制定相应的应急处理预案”，本文件将其修改为“建立健全预警和应急机制”，增添预警部分。 |
| - 5.1.2.1鲜肉感官检验 - 取适量样品置于白色瓷盘上，用目视、鼻嗅、手触摸等方式进行感官评定，具体要求可参照附件A.1。 | - 参照GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》 - 3.2感官要求 - 检验方法：取适量试样置于洁净的白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光下观察色泽和状态，闻其气味。 | - 相较于GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》中的感官检验方法，本标准内对于感官检验的评定方式进行了更为明确的规定。 |
| - 水分检测 - 操作方法 - 取洁净铝制或玻璃制的扁形称量瓶，置于101～105℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，加热1.0h，取出盖好，置干燥器内冷却0.5h，称量，并重复干燥至前后两次质量差不超过2mg，即为恒重。将混合均匀的试样迅速磨细至颗粒小于2mm，不易研磨的样品应尽可能切碎，称取2～10g试样(精确至0.0001g)，放入此称量瓶中，试样厚度不超过5mm，如为疏松试样，厚度不超过10mm，加盖，精密称量后，置101～105℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥2～4h后，盖好取出，放入干燥器内冷却0.5h后称量。然后再放入101～105℃干燥箱中干燥1h左右，取出，放入干燥器内冷却0.5h后再称量。并重复以上操作至前后两次质量差不超过2mg，即为恒重。 | - 参照标准GB 18394-2020《畜禽肉水分限量》 - 5.1.5分析步骤 - 5.1.5.1称量器皿恒重：于称量器皿中放入细玻璃棒和10g左右砂，将其放入（103±2）℃的恒温干燥箱中恒重。记录恒重后的质量（m0）。 - 5.1.5.2称取5g的样品（精确至0.0001g），置于称量器皿中，准确记录样品及称量器皿的总质量（m1），并用细玻璃棒将砂与样品混合均匀。 - 5.1.5.3称量器皿及样品移至（103±2）℃的恒温干燥箱中，干燥4h后将其取出并在干燥器中冷却后称重；将其再次在恒温干燥箱中烘干1h后取出，冷却后称重；重复以上步骤直至前后连续两次质量差小于2mg为止，并记录最终称量器皿和内容物的总质量（m2）. | - 本部分相较于GB 18394-2020《畜禽肉水分限量》5.1.5分析步骤更为具体细致，本部分对于操作的温度进行了改良，更有利于水分限量操作的便利性和快捷性，此外，本部分还对操作的细节进行了进一步的细致化，能确保水分限量检测的准确性。 |
| - 6样品 - 6.1样品应当设置完善的取样、流转、贮存、处置、识别流程。 - 6.2实验室应当设置专门的管理人员对样品进行管理。 - 6.3样品应当有区分标识，贴在样品外包装上，标识内容包括检验样品编号、分析项目、注明采样时间和日期。 - 6.4样品应当遵循随机抽取原则，采用四分取样法进行取样，确保取样具有代表性。 | - 无，本部分为新增内容。 | - 样品设置完善的流程有利于样品的追溯； - 样品的管理需由专门的管理人员进行管理，避免混乱的现象产生； - 样品外包装上有区分的标识，有利于样品的区分，方便实验的顺利开展； - （4）取样方法的选择决定了最后结论的准确性和可靠性，遵循随机抽取原则可排除主观意识的影响；四分法取样取样点少，节省劳动力，且又能保证取样的均匀性和代表性。 |
| - 7 人员要求 - 应符合RB/T 215-2017和NY/T 3350-2021中的规定。 | - 引用RB/T 215-2017 检验检测机构资质认定能力评价食品检验机构要求和NY/T 3350-2021 生猪屠宰兽医卫生检验人员岗位技能要求。 | - 根据屠宰企业实验室的性质要求，引用RB/T 215-2017和NY/T 3350-2021两个较为成熟的标准进行规定。 |
| - 8.1 检测设备要求 - 8.1.1 应具备保持温度的设备（如空调等）。 - 8.1.2 仪器设备摆放应合理有序，避免交叉干扰。 | - 无，本部分为新增内容。 | - 实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果，本文件涉及的实验项目对温湿度都有明确要求，设置保温设备有利于控制实验室室内温湿度在规定限制范围内，方便实验项目的开展。 - 实验室的安全隐患主要是火灾、水灾等，在实验室设备的摆放过程中，仪器设备混乱地放置在一起容易产生安全隐患，此外，设备在工作时会对别的设备稳定性造成影响，因此仪器设备应当有序摆放，避免交叉干扰，引发安全隐患。 |
| - 8.1.3 仪器设备 - 8.1.3.1 玻璃仪器：烧杯、容量瓶等。 - 8.1.3.2 分析仪器：高效液相色谱-质谱/质谱仪、减压旋转蒸发仪、电子天平、食品中心温度计、酸度计、离心机、均质粉碎机、涡旋振荡器、恒温干燥箱等。 - 8.1.3.3 其他器具：试纸、试管架、冰箱等。 | - 参照SB/T 10918-2012 屠宰企业实验室建设规范 - 资料性附录 附录A。 | - 本部分根据SB/T 10918-2012中的附录表整理了实验室工作时涉及的分析仪器，此外还增加了常规实验会用到的玻璃仪器和其他器具，确保实验室常规实验项目的正常开展。 |
| - 8.2仪器设备维护 - 仪器设备应授权给专人使用，并按照作业指导书进行操作，定期维护，填写并保存详细的使用、维护、维修记录。 | - 无，本部分为新增内容。 | - 仪器设备作为专业性设备，应由专人按作业指导书操作使用，定期维护，填写并保存详细的使用、维护、维修记录，最大限度保护仪器设备。 |
| - 9.1应当根据实验室每项管理工作的任务要求，指定专人负责管理。 - 9.2对于培训操作、使用仪器、取用实验材料、保持环境卫生等制定标准和规范，进入实验室工作人员必须按照规定执行，以保证实验工作可安全、可靠和连续地进行。 - 9.3实验记录应包括抽样单、感官审评原始记录、检测原始记录、检验结果报告。 - 9.4应确保检验检测工作的独立性、准确性，在规定期限内出具检测结果，保证检测结果真实可靠，各种原始记录和检测报告应信息完整、真实、清晰。 | - 参照RB/T 215-2017 检验检测机构资质认定能力评价食品检验机构要求 - 4.5.10 食品检测机构应严格按照相关法律法规关于检验时限规定和客户要求，在规定的期限内完成委托检验工作，出具结果报告。 | - （1）实验室应由专门的管理人员进行管理，实验室每一项管理工作都有明确的任务要求，应指定专人负责。 - （2）工作人员按照规定执行实验室操作，有利于实验室的秩序管理，保证实验工作的正常进行 。 - （3）9.3主要是规定了畜类屠宰企业实验室检测项目各环节应给出的记录单和报告，以此来方便实验室的检测管理。 - （4）9.4是基于RB/T 215-2017给出的更具体的规定，畜类屠宰企业应保障其出具结果的准确性、可追溯性。 |

- 与国内现行法规、标准的关系

- 与国内现行法规的关系：本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。

- 与标准的关系：

- 本标准的制定参考了RB/T 215-2017 检验检测机构资质认定能力评价和SB/T 10918-2012屠宰企业实验室建设规范 食品检验机构要求并结合实际畜类屠宰企业鲜肉和动物内脏检验检测的具体工作流程，形成了目前的标准内容。

- 本标准发布实施后，对畜类屠宰企业实验室规范工作符合现行的法律法规和强制性（国家、行业、地方）标准要求。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 本标准在编写过程无重大意见分歧，与现行法律法规和强制性标准无冲突。

九、废止现行相关标准的建议

无。

十、提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

无。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，主管部门宜组织标准宣贯会，将本标准下发到相关主体组织和单位，推荐本标准的实施，真正发挥其引导规范肉制品生产企业检验检测实验室的作用。

本标准建议以推荐性团体标准发布。标准实施日期为正式发布后开始。

十二、其他应予说明的事项

无。

标准起草工作组

2022年12月